交互组合仿真子系统

交互组合仿真子系统需求分析报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 草稿 |
| 编制日期 | 2026年05月24日 |
| 文档状态 | 草稿，供内部审改 |
| 适用对象 | 项目管理、开发、测试、主试和验收人员 |
| 资料来源 | 项目实施方案、软件说明书、当前 Unity 工程、测试数据与交付包 |

# 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订说明 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 草稿 | 2026年05月24日 | 初始草稿生成，依据现有方案书、工程和测试记录整理。 | Codex |

# 目录

此处为目录占位。正式定稿前可在 Word 中通过“引用 - 目录 - 更新目录”生成自动目录。

# 第一章 项目背景

系统定位为面向 VR/AR 环境的眼动意图识别实验平台，融合 PICO 4 Pro 眼动采集、Unity 世界空间 UI、AOI 命中检测、实时推荐反馈和离线模型训练。

当前工程版本依据 ProjectVersion 为 m_EditorVersion: 2022.3.62f3c1；m_EditorVersionWithRevision: 2022.3.62f3c1 (1623fc0bbb97)；主构建场景为 Assets/Scenes/DemoScene.unity。

模型侧采用离线训练、ONNX 导出、Unity Sentis 推理的部署链路。当前 stats 文件记录 window_frames=150、feature_dim=47、aoi_count=10、top_k=3、threshold=0.3。

系统算法路线保留规则法、惩罚加权递归贝叶斯法、随机森林与 Transformer 方案；当前实现重点为轻量化 Transformer 在线推荐链路。

原始实施方案明确提出，系统面向增强现实与虚拟现实场景下的自然交互需求，通过融合眼动通道与显示通道，根据被试者眼动数据推测其当前意图，并支撑 AR/VR 信息推送。

# 第二章 建设目标

构建稳定可运行的 PICO 眼动交互实验平台，支持设备接入、任务发布、AOI 命中、数据记录和推荐反馈。

形成静态任务与动态任务两类实验流程，并支撑标准化眼动-意图数据采集。

集成规则法、概率法和神经网络方法，形成可解释、可平滑、可学习的多层意图识别能力。

支持离线训练、ONNX 导出、Unity 端推理和结果评估闭环。

# 第三章 功能需求

| 需求项 | 需求说明 | 当前工程对应 |
| --- | --- | --- |
| 意图推断 | 根据眼动数据判断被试正在监控或意图寻找的控件信息。 | EyeTrackingManager、ControlItem、RecommendationFeedbackManager |
| 多算法并行 | 至少包括规则、概率和神经网络三类方法。 | RealtimeIntentionRecommender、OnnxIntentionInference、RandomForestIntentionInference |
| 任务场景 | 支持静态固定任务和动态连续任务。 | TaskManager、TaskData、TaskType |
| 数据采集 | 稳定记录帧级眼动、AOI、任务状态和有效性字段。 | GazeDataLogger 与 Frame CSV |
| 结果展示 | 以推荐、高亮或文本形式展示 Top 候选目标。 | ControlItem 推荐高亮、结果文本组件 |
| 评估统计 | 统计窗口预测结果、任务结果与模型指标。 | WindowPredictionEvaluator、metrics_test.json |

# 第四章 性能需求

静态任务目标：规则法、概率法和神经网络方法的推断正确率目标均不低于 90%。

动态任务目标：至少一种算法的推断正确率目标不低于 85%。

数据集目标：总实验次数不少于 100 次，总时长不少于 20 小时，被试人数不少于 10 人。

运行目标：以 50Hz 左右采样节奏采集帧级数据，并按 150 帧窗口组织在线推理输入。

# 第五章 集成与约束

| 类别 | 约束/要求 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设备约束 | PICO 4 Pro 与 Windows 主机协同运行。 | 需保证头显、手柄、权限、USB/ADB 或安装流程正常。 |
| 坐标约束 | 眼动数据需映射至 Unity 世界空间 UI 平面和屏幕归一化坐标。 | 字段包括 screen_x_norm、screen_y_norm、hit_ui_plane。 |
| 模型约束 | ONNX 文件与 stats JSON 必须保持特征顺序一致。 | OnnxIntentionInference 对 stats 文件进行校验。 |
| 数据约束 | 原始数据、轮次数据和评估数据需可追溯。 | 以被试、Session、轮次和时间戳命名。 |

## 资料来源与证据记录

实施方案：C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统技术项目实施方案.docx

软件说明书：C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统.docx

工程 README：F:\UnityProgram\test2\README.md

模型配置：F:\UnityProgram\test2\Assets\Resources\eye_transformer_stats.json

# 附录A 术语与缩略语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| AOI | Area of Interest，本文指实验界面中 Control_1 至 Control_10 等可被注视命中的目标控件区域。 |
| Frame CSV | 系统按帧记录的眼动与任务状态数据文件，是数据检查、模型训练和测试报告的重要证据来源。 |
| Top-3 推荐 | 算法按概率或置信度选出的前三个候选控件，用于界面显示和任务辅助判断。 |
| ONNX | 开放神经网络交换格式，当前用于将离线训练完成的 Transformer 模型部署至 Unity 端。 |
| stats JSON | 与 ONNX 模型配套的统计配置文件，记录特征顺序、均值方差、窗口长度、阈值和 AOI 标签规则。 |
| 静态任务 | 目标控件和任务条件相对固定，主要用于稳定注视模式采集和基础识别验证。 |
| 动态任务 | 目标或控件状态随时间变化，主要用于验证连续任务和复杂时序意图识别能力。 |

# 附录B 当前版本边界

本文档为 需求分析报告 草稿，版本为 V1.0 草稿，用于内部审改和交付材料整理。

当前文档已按“交互组合仿真子系统”统一系统名称，但封面编号、密级、签署页、盖章页仍待单位模板确认。

测试与调试内容引用现有工程和数据记录；无法从文件证明的最终验收结论均不作夸大表述。

当前模型指标来自已有 metrics_test.json 和 Frame CSV 记录，后续正式验收应以完整被试数据和现场测试记录为准。

文档中路径为编制阶段证据路径，归档时可按交付目录规则替换为相对路径或附件编号。

# 附录C 证据与文件清单

| 类别 | 文件/目录 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 原始方案 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统技术项目实施方案.docx | 项目背景、需求、调研、技术路线、进度和收益评估依据。 |
| 软件说明 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK\04_Documents\交互组合仿真子系统.docx | 系统组成、设备操作、软件流程、数据采集和算法说明依据。 |
| 当前工程 | F:\UnityProgram\test2 | Unity 工程、脚本、包依赖、模型配置和构建记录依据。 |
| 交付包 | C:\Users\Lenovo\Desktop\交互组合仿真子系统源码＋APK\交互组合仿真子系统源码＋APK | 源码、APK、模型数据、已有文档和演示视频依据。 |
| 测试数据 | F:\TestData | Frame CSV、模型指标和调试记录依据。 |
| 代表性 CSV | F:\TestData\Frame_S001_Session_001_20260328_214220.csv | 字段、行数和采集记录样例。 |
| 模型指标 | F:\TestData\OUT_DIR\metrics_test.json | 阶段性模型评估指标。 |